# BCM Gen2

Ein Alarm, der Gutes verspricht: Weniger ungeplante Stillstände und mehr Produktivität

Ist der BCM Gen2 von Balluff ein intelligenter Sensor, ein Condition Monitoring System oder doch ein Condition Monitoring Sensor, wie ihn der schwäbische Hersteller benennt? Die vielen Möglichkeiten, die sich dem Maschinen- und Anlagenbau mit dem edel gestalteten Bauteil eröffnen, machen eine eindeutige Kategorisierung nicht einfach. Die Funktionen zu untersuchen, fällt dagegen deutlich leichter.

Vom Sensor zum Condition Monitoring System

Das Suffix Gen 2 hinter BCM verrät einen deutlichen Entwicklungssprung gegenüber der ersten Generation an Condition Monitoring-Sensoren von Balluff. „Tatsächlich handelt es sich bei der zweiten Generation um ein Upgrade, weniger um ein Update“, versichert Christian Seyfried, Produktmanager bei Balluff. Äußerlich wurden das rechteckige Design der ersten Generation, das Kabel mit M12-Stecker sowie die Kommunikation via I/O-Link übernommen. Neu ist die zentrale Befestigungsschraube, die es mittels Adapter ermöglicht, den Sensor an praktisch jede metallische Oberfläche zu befestigen. Das Innenleben besteht aus einem neuen Beschleunigungssensor, einem Temperatursensor sowie weiterentwickelter Elektronik und Software. Bei den technischen Daten und dem Funktionsumfang offenbaren sich dann die großen Unterschiede: So wurde der Messbereich des internen Schwingungsaufnehmers von 2,5 auf bis zu 6 kHz erweitert und die Sensitivität verbessert, wodurch sich viele neue Anwendungen erschließen lassen. Die Maschinenschwingungen werden in drei Achsen simultan aufgenommen, wobei die Achsrichtungen denen der Kanten des Sensorgehäuses entsprechen. Der erweiterte Messbereich macht es nun möglich, höherfrequente Phänomene zu überwachen, wie z.B. Überrollungen von Pittings in Wälzlagerlaufbahnen und an Getriebeverzahnungen.

Für die Zustandsüberwachung von Wälzlagern und Getrieben etc. sind aufwendige Rechenoperationen notwendig, welche Balluff hierzu direkt auf dem Sensor mitliefert. Dort werden die Amplitudenspektren mit Hilfe der schnellen Fourier Transformation und auch die Hüllkurvenspektren berechnet. Um die relevanten und zu überwachenden Schadensfrequenzen sehr einfach ermitteln zu können, bietet Balluff seinen Kunden das sogenannte Condition Monitoring Toolkit CMTK an.

Condition Monitoring Toolkit und BCM Config Assistant

Dieses Toolkit besteht hauptsächlich aus einer Base-Unit, an die maximal vier beliebige I/O-Link-Sensoren angeschlossen werden können, darunter z.B. BCM Gen2-Sensoren, und einen BCM Config Assistant.  Die Base-Unit lässt sich noch um einen IO-Link Master mit acht Ports erweitern, sodass insgesamt 12 Sensoren eingebunden werden können. Christian Seyfried zu den Vorteilen: „Der Kunde erhält mit diesem Kit eine einfach zu handhabende Plug-and-play-fertige Lösung und kann den BCM Gen 2-Sensor für seinen Antrieb konfigurieren oder bei Bedarf sein Condition Monitoring System selbst aufbauen. IT-Kenntnisse sind nicht erforderlich und die Installation ist denkbar einfach: Sensoren an die Base Unit montieren und die Base-Unit per Ethernet-LAN-Kabel mit dem Netzwerk verbinden. Anschließend einfach mit der IP-Adresse die Benutzeroberfläche bzw. den BCM Config Assistant des Sensors aufrufen – fertig.“

BCM Gen2-Sensor-Konfiguration

Der Produktmanager fährt fort: „Heute muss man kein Experte auf dem Gebiet der Schwingungsanalyse sein, um für Standardantriebe eine professionelle Zustandsüberwachung zu realisieren. Unser BCM Config Assistant führt den Anwender intuitiv ans Ziel“. Die häufigsten Anwendungen, wie Elektromotor, Pumpe, Lüfter, Kompressor sind bereits angelegt. Für jede Komponente dieser Antriebe bzw. Aggregate können die typischen Überwachungsfunktionen ausgewählt werden, z.B. bei einer Pumpe Lagerschaden und Temperatur oder eine Überwachung nach ISO-Standard. Auf die neu implementierte Lagerüberwachung soll hier näher eingegangen werden.

Zustandsüberwachung von Wälzlagern

Im BCM Config Assistant integrierte Balluff für genormte Wälzlager eine Datenbank mit rund 160.000 Lagertypen unterschiedlicher Hersteller. Damit entfällt in den meisten Fällen die manuelle Eingabe geometrischer Lagerdaten oder die mühsame Suche nach den Lagerfrequenzen bei den jeweiligen Herstellern. Diese ist jedoch auch möglich und wird hauptsächlich bei Sonder- und Zeichnungslagern zum Einsatz kommen. Nach der Auswahl des Wälzlagers werden bereits die berechneten Frequenzbänder für Innenring, Außenring und Wälzkörper angezeigt, innerhalb derer die Schädigungen auftreten werden.

Im Betrieb berechnet der BCM Gen 2-Sensor aus den Beschleunigungssignalen das Frequenzspektrum und filtert anschließend innerhalb der überwachten Frequenzbänder die Spitzenwerte heraus. Eine Alarmierung erfolgt, sobald die Amplitude die Werte für einen Voralarm und den (Haupt-)Alarm überschritten hat. Schädigungen können so zielsicher und frühzeitig erkannt werden, lange bevor der Schaden so weit fortgeschritten ist, dass die Maschine hör- und spürbar einen Schaden hat. Die Signalvorverarbeitung bzw. -analyse auf dem Sensor reduziert die übertragene Datenmenge ganz beträchtlich. So werden schnell aus 20 GB Rohdaten pro Sensor und Tag wenige MB-Daten.

Für jede Komponente und jedes potenzielle Schadensbild definiert man im Konfigurator eine Überwachungsfunktion und überträgt den daraus generierten Parametersatz schließlich auf den Sensor.

Wichtiges Signal: die Drehzahl

Die Lagerfrequenzen hängen direkt von der aktuellen Drehzahl ab. Der BCM Gen 2-Sensor muss die aktuelle Drehzahl kennen, um die Frequenzbänder richtig berechnen und somit die Bänder dynamisch mit der Drehzahl verschieben zu können. Im Konfigurator bietet Balluff drei Möglichkeiten an, die Drehzahl dem BCM Gen2-Sensor zu übermitteln:

- Konstante Drehzahl

- Das variable Drehzahlsignal, welches bereits in der Maschinensteuerung vorliegt (z.B. von einem Drehgeber), wird über den Feldbus an einen IO-Link Master übertragen, der dieses Signal dann über die zyklische IO-Link-Kommunikation in den Sensor transferiert.

- Variables Drehzahlsignal von einem zweiten, applizierten Sensor. Dieser induktive oder optoelektronische Sensor nimmt z.B. an der Klauenkupplung, einer Zahnriemenscheibe, einem Zahnrad oder an einer verzahnten Welle oder Scheibe ein Signal auf, welches mit der zu überwachenden Drehzahl korrespondiert. Das binäre Signal wird über einen Y-Verbinder direkt in den BCM Gen 2-Sensor übertragen. Damit dieser die entsprechende Drehzahl errechnen kann, gibt man im Konfigurator zuvor die Pulse des Aufnehmers pro Umdrehung an. „Diese Lösung ist vor allem bei unseren Endkunden beliebt, die nicht in die bestehende Steuerung einer laufenden Anlage eingreifen möchten“, so Seyfried.

Passt auf alle Fälle mit Adapter

Sollte kein M5-Gewinde an der gewünschten Messstelle vorhanden sein, um den BCM Gen 2-Sensor direkt zu befestigen, bietet Balluff etliche Alternativen:

- Einen magnetischen Halter für die temporäre Befestigung, z.B. um Daten und Erfahrung zu sammeln

- Einschraubadapter von M5 auf M6, 8, 10 und 12.

- Klebeadapter. Dieser verfügt auf einer Seite über das M5-Gewinde für den Sensor. Auf der gegenüberliegenden Seite wird der Adapter mit Zweikomponenten-Kleber fixiert. Ist das überwachte Bauteil defekt, geht nur der Adapter verloren, nicht aber der Sensor.

- Kühlrippenadapter zur Montage zwischen Kühlrippen. Wichtig ist, dass der Adapter mit seiner Spitze metallischen Kontakt zum Gehäuse hat. Der verbliebene Spalt wird mit Klebstoff gefüllt und der Adapter damit fixiert. Diese Variante wird verwendet, wenn weder eine geeignete Fläche noch ein Gewinde vorhanden ist.

Die eingangs gestellte Frage, in welche Kategorie der BCM Gen 2 nun am ehesten fällt, kommentiert Christian Seyfried so: „Das hängt ganz davon ab, wie Sie ihn einsetzen. Kunden mit einer selbst entwickelten Automations- und -Condition Monitoring-Lösung können den BCM Gen 2 als Sensor mit einer leistungsfähigen Datenvorverarbeitung nutzen und ihr Domain-Know-how in die Gesamtlösung einbringen. Unternehmen die ein CMS als Stand-alone-Lösung suchen und nicht in die vorhandene Automation eingreifen möchten, werden das Toolkit mit Sensor und unsere Netzwerktechnik bevorzugen, mit deren Hilfe die Daten gespeichert und visualisiert werden können. In jedem Fall können Maschinenbauer und Betreiber mit unserem Condition Monitoring Sensor diejenigen Mehrwerte realisieren, die sie von einem CMS erwarten und das auf bemerkenswert einfache Weise.“

Die technischen Features im Überblick:

- multiple Messgrößen in einem Gerät: Vibration, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck

- integrierte Auswerteelektronik mit konfigurierbarer Datenvorverarbeitung

- umfangreiche Algorithmik zur Vibrationsüberwachung im Zeit- und Frequenzbereich (FFT)

- schnell anzuschließen und einfach einzubinden über IO-Link

- flexible Prozessdatengestaltung zur zeitgleichen Übertragung mehrerer Größen von bis zu 24 unterschiedlichen Prozesswerten

- Funktionen zur Sensorselbstüberwachung

Bildunterschrift:

Balluff bietet vielfältige Lösungen für die Zustandsüberwachung – für weniger Stillstände und Störungen im Produktionsprozess und eine verbesserte Gesamtanlageneffektivität.

Bildunterschrift:

Der BCM Gen2 verfügt im Vergleich zu seinem Vorgängermodell über einen deutlich größeren Funktionsumfang mit erweitertem Messbereich.

Bildunterschrift:

Eine Base-Unit, I/O-Link-Sensoren und der BCM Config Assistant bilden das Condition Monitoring Toolkit von Balluff.

Bildunterschrift:

Intuitiv und einfach zu bedienen: der BCM Config Assistant.

Bildunterschrift:

Frequenzspektrum und Frequenzband eines Kugellagers mit detektierter Amplitude.

Bildunterschrift:

Beispiel für einen zusätzlichen Sensor zur Ermittlung der Drehzahl. Das Signal wird über die Y-Verbindung zum BCM Gen 2 Sensor geleitet.

Bildunterschrift:

Technische Daten des Condition Monitoring Sensors BCM.

Bildunterschrift:

Der BCM Gen2 vereint multiple Messgrößen in einem Gerät, wie Vibration, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Besonders praktisch: Die integrierte Auswerteelektronik mit konfigurierbarer Datenvorverarbeitung.

Zum Unternehmen Balluff

1921 in Neuhausen a. d. F. gegründet, steht Balluff mit seinen 3900 Mitarbeitenden weltweit für innovative Technik, Qualität und branchenübergreifende Erfahrung in der industriellen Automation. Als führender Sensor- und Automatisierungsspezialist bietet das Familienunternehmen in vierter Generation ein umfassendes Portfolio hochwertiger Sensor-, Identifikations-, Netzwerk- und Softwarelösungen an.

Im Jahr 2023 verzeichnete die Balluff Gruppe einen Umsatz von rund 599 Mio. Euro. Neben dem zentralen Firmensitz in Neuhausen a. d. F. verfügt Balluff rund um den Globus über Vertriebs-, Produktions- und Entwicklungsstandorte und ist mit 38 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretungen in 61 Ländern aufgestellt. Dies garantiert den Kunden eine schnelle weltweite Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Beratungs- und Servicequalität direkt vor Ort.